■ネットワーク

LAN：「ローカルエリアネットワーク」の略称。自宅やオフィスなどの限定された範囲内に構築されたネットワークのことを指し、パソコン同士でデータのやり取りをするのに使用されてきた。

有線LAN：社内ネットワークやインターネットを使用するときに、ケーブルを使用し、パソコンと接続する方法。

・メリット

手軽に導入と設定ができ、通信の速度や安定性に優れている。また、外部から電波を傍受されることがないため、セキュリティが強固である。

・デメリット

配線工事が必要な場合があり、配線の管理や整理にも手間がかかる。また、使える範囲がLANケーブルの届く範囲に限られており、接続可能な台数も限られている。

無線LAN：ケーブルを使用せず、電波を利用してネットワークに接続する技術のこと。

・メリット

配管の管理、整理の手間が少ない。電波が届く範囲内であれば場所を選ばず、多くの危機を一度に接続できる。

・デメリット

有線LANよりも通信の速度が遅く、電波の届きにくい場所では通信が不安定になる。また不正利用や上方漏洩のリスクがある。

WAN：「ワイドエリアネットワーク」の略称。地理的に離れた複数のLANを接続して構築される大規模なネットワークのこと。

・特徴

都市間、国間など広範囲にわたる地域を接続することができるが、通信距離が長くなるため、LANに比べて通信速度が遅くなる傾向がある。

また、広範囲にわたるネットワークを構築・運用するには高度な技術や設備が必要になるためコストが高くなります。さらに、広範囲にわたるネットワークであるため、外部からの不正アクセスを防ぐためのセキュリティ対策が複雑になる。

インターネット：IP（Internet protocol）を用いて接続されたコンピュータからなる、世界規模の情報通信網。簡単に言えば「世界中のコンピュータとつながるネットワーク」のこと。

補足

ネットワーク：コンピュータ同士がデータでやり取りするための通信網のこと。

IPアドレス：ネットワーク上の機器に割り当てられるインターネット上の住所のような存在。データを受信する際、通信相手を指定するために使われる。

■ネットワーク構成

ノード：結び目、節、集合点、中心点といった意味で、いろいろな分野で幅広く利用されている単語。

コンピュータネットワークにおけるノードとは、ネットワークに繋がっている１つ１つの機器を指す。

ノードとノードを繋げているもの（ケーブルなど）のことは、「リンク」もしくは「エッジ」と呼ぶことがあり、リンクとノード・エッジを組み合わせて１つのネットワークが出来上がっている。

エッジはリンクの中でも別のネットワークの境目にある部分、ノットの末端にある部分を指す。

リンク：一対の機器の間などで信号やデータを送受信できる状態にある回線や伝送路のこと。機器間で物理的に信号の送受信が可能で、一定の伝送手順に従って特定の形式のまとまった単位のデータを互いに伝送できる状態にあることを指す。このような接続状態を確保することを「リンクする」「リンクを確立する」などと表現することがある。

トロポジ：「ネットワークトロポジー」の省略。ネットワークの接続形態を（点と線で）モデル化したもの。

・バス型トロポジ：バス型ネットワーク【バス型トロポジー/バス型LAN】とは、ネットワークの配線・接続形態の一つであり、全端末が一つの主幹ケーブル（バス）に接続され、これを通じて相互に通信を行う方式。

設置が簡単でコストが低いが、一本のケーブルが切断されるとネットワーク全体がダウンするリスクがある。

コンピュータ内部の機器間の配線や、電子基板内部の伝送路などで用いられることが多い（小規模なLAN環境）。

・スター型トロポジ：中央に配置されたハブやスイッチに各デバイスが直接接続される方式。ハブやスイッチを介した通信で、データの伝送効率が向上し、ネットワークの信頼性も高まる。

中央のハブが機能する限りネットワークは安定。拡張が容易で障害が発生したデバイスのみが影響を受ける。

中央の機器で障害があると、ネットワークが影響を受ける可能性がある。また、大規模ネットワークでスター型トロポジを使うと、中央装置に過負荷がかかる。

デバイス間の接続性を単純化し、管理が簡単。

一般的な家庭やオフィスのLAN環境。

・メッシュ型トロポジ：各機器が網状に接続された状態を表す。網（メッシュ）型の形状で表すことができるため、メッシュ型と呼ぶ。各デバイスが他の複数デバイスと直接接続される方式。どのデバイスが故障しても通信が維持される可能性が高い。

高い信頼性とパフォーマンスを持つが、設置コストが非常に高い。

重要なサーバー間や大規模ネットワークデータセンターで利用。

帯域：「通信速度」とほぼ同じ意味。通信に使用される周波数における「最高周波数」と「最低周波数」の範囲のことです。元々は無線電波の周波数が専有している範囲を表す言葉として使われていたが、現在はPCやスマートフォンなどでインターネットを利用する際、それらの端末から送られる電波や電気信号の周波数の幅の意味としても用いられる。

帯域は道路の道幅の様に「広い」「狭い」と表現される。「帯域が広い」と一度に送信できる情報量が多く、「帯域が狭い」と情報量は少なくなる。言い換えると「帯域が広い＝回線速度が速い」、「帯域が狭い＝通信速度が遅い」ということになる。

・bps：

通信速度を表す最小の単位で「bit per second」の略。1秒間に通信できるビット数を表していて、数字が大きいほど通信速度は速くなる。

輻輳：インターネット回線や電話回線未アクセスが集中することを輻輳と呼ぶ。回線で輻輳が発生すると、通信速度が低下する、通信システムそのものがダウンするといった弊害が生じる。

コリジョン：ネットワーク上の同一伝送路にて複数の端末がデータを送信し、衝突すること。発生すると通信に遅延が発生する。

ドメイン：インターネット上の住所のようなもので、ウェブサイトがどこにあるかを判別する情報。ホームページやブログを立ち上げるために必ず必要になる。

ポート：ネットワークからコンピュータにデータを送受信する際に使われる扉のようなもの。

■モデル

ITシステムを構築する際に業務プロセスの全体を把握するため、特徴や性質を簡略化して抽象化するための技法のひとつ。

プロトコル：コンピュータ同士が通信を行うための規格（ルール）のことを指す。パソコンやサーバーなどには、異なるメーカーの機種が存在する。もしメーカーごとに通信のルールが違ったら、同じタイプの機器間のみでしかデータのやり取りができないため、ネットワークの存在意義がなくなってしまうため、プロトコルという共通の取り決めを作り、異なるメーカー同士でもやり取りができる。

OSI参照モデル：国際標準化機構（ISO）によって策定されたコンピュータ間で通信するためのモデルで、役割を７段階に分けて定義している。

・ヘッダ：正しい通信を実現するため、プラスで付加される情報。

・カプセル化：データを送信する際、各層が必要なヘッダ情報を付与していく作業。

・非カプセル化：データを受信する際に送信側とは真逆に受け取った「電気信号」

・PDU：各レイヤーが扱うデータの単位

・MTU：一回の通信で転送できる最大のIPデータグラム（パケット）のサイズ。

・フレーム：データリンク層（第二層）で使用されている、コンピュータネットワークでデータを伝送するための基本単位。ネットワーク上でデータを正確かつ効率的にそう受伝するため、エラー検出やフロー制御などの機能を提供している。

・パケット：ネットワーク層（第三層）で使用されている、インターネットプロトコル（IP）を使用してデータを伝送する際の基本単位。データを目的地に届けるために最適な経路を見つける役割を持っており、これによってデータは効率的に伝送され、ネットワークの混雑が緩和される。

・セグメント：トランスポート層で利用されるデータの単位。

・TCP/IPモデル：インターネット上でデータをやり取りするための基本的な指針を提供し、異なるネットワークとデバイス間の通信を可能にする階層的なフレームワーク。

■物理層

ビット：デジタル通信における情報の基本単位。

ツイストペアケーブル：二本の銅線を撚り合わせて一本にしたケーブル。

・UTP：シールド処理が施されていないペアの撚りケーブル。

・STP：シールド処理が施されたUTPケーブルのことで、ノイズ耐性が高い。

・カテゴリー：有線LAN（イーサーネット）において、ケーブルの通信規格や種類によって分類されるもの。

・コネクタ：構内ネットワーク（LAN）に参加して通信を行うための、LANケーブルと機器をつなぐ端子。

ストレートケーブル：パソコンをインターネットに接続するときに使う通常のLANケーブル。

クロスケーブル：細い線の並びが左端と右端で違う（一部交差されている）パソコン同士をつなぐのに使うLANケーブル。

光ファイバーケーブル：透明なプラスチックやガラスのパイプを通過する光のパルスによって情報を伝達するために使用される、インターネット、ブロードバンド、電話回線、ネットワークなど様々な用途で一般的に使用されている。

ハブ：有線LANを中継する役割を担う装置。

・半二重通信：ハーフデュプレックスとも言う通信方式の一つ。データの送受信を同じ通信路で行うため、一方行にしか通信ができないという特徴がある。

■データリンク層

イーサネット

・イーサネット：機器を有線接続する際の通信規格の一つで、イーサネットが登場したことによってメーカーの異なる機器同士でも通信ができるようになった。

・ファストイーサネット：有線の構内ネットワーク（LAN）の標準の一つで、100Mbpsでの通信に対応した規格群の総称。

・ギガビットイーサネット：有線の構内ネットワーク（LAN）の標準の一つで、１Gbpsに対応した規格群の総称。

イーサーネットヘッダ：イーサネットにおけるデータの送受信範囲であるフレームの先頭部分にある、制御情報を記した部分。

トレーラ：相手のコンピュータが受信したときに、情報が伝送途中に壊れていないかチェックするためのコード。

CSMA/CD：通信において複数の器機が単一の伝送路を共用する際、中央で監視・制御する機器がなくても伝送路の使用権を調整できる通信方式で、イーサネットに広く普及している。

MACアドレス：ネットワークに接続される機器に割り当てられた世界で唯一の番号で、通信の相手を識別するために使われる。

スイッチ：複数のデバイスをネットワーク上で接続し、データを効率的に転送するための装置。

・MACアドレステーブル：ネットワークスイッチなどが内部的に管理している情報で、どのポート（端子）にどのMACアドレスを持つ機器が接続されているかを記録したもの。

・フラッディング：あるポートから受信したフレームのあて先が分からず全ポートに転送する挙動。

・全二重通信：二者間のいずれの方向へも通信できる双方向通信において、両者が同時に送信することができる方式。

VLAN：一つの構内ネットワーク（LAN）内に物理的な接続形態とは独立に機器の仮想的なグループを設定し、それぞれをあたかも一つのLANであるかのように運用する技術。

・タグVLAN：データにタグをつけて、VLANを判別する仕組み。

・ポートベースVLAN：一台のネットワークスイッチ（スイッチングハブ）の差込口（ポート）を単位に、物理的な回線でグループを構成する方式。

・アクセスポート：一つのVLANにのみ割り当てられているポート。割り当てられているVLANのイーサネットフレームのみ転送することができる。

・トランクポート：複数のVLANに割り当てられていて、複数のVLANのイーサネットフレームを送受信するポート。トランクポートからイーサネットフレームを転送するときにVLANタグが付加される。

・DTP：印刷物をパソコン上で作成することや、作成したデータを出力するまでの工程を指す。

・デフォルトVLAN：VLANを設定したネットワークスイッチで、VLANの指定がないポートやフレームの通信に用いられるVLANのこと。

・ネイティブVLAN：トランクリンク上でイーサネットフレームを転送するときに例外的にVLANタグを付加あいないVLANのこと。

ブロードキャストストーム：ネットワーク上で起こる深刻な問題の一つで、一つのネットワークで同時に送信されるブロードキャストフレームが増加し、ネットワークの信頼性やパフォーマンスに重大な影響を与える現象。

スパニングツリープロトコル：LAN内でループ構成を回避するためのデータリンク層の通信プロトコル。

リンクアグリゲーション：複数のEthernetポートを論理的に一つに見せるL２冗長化＆負荷分散技術。

EtherChannel：複数の物理リンクを一つの論理的なリンクとみなし、複数のリンクを効率よく利用する技術のこと。